REMPLACER ET VÉRIFIER UN EMBRAYAGE

OBJECTIF :

- Diagnostiquer le système d’embrayage, retirez et réinstaller un embrayage

ORGANISER LE POSTE DE TRAVAIL

Noter dans la revue technique du véhicule

- Le mode de démontage.

- Les couples de serrage.

- Le mode de réglage de la garde d’embrayage (si elle est réglable).

Préparer

- Retirer la boîte de vitesse :

- Nettoyer la boîte de vitesse.

- Retirer les roues, les étriers de freins…

- Retirer les transmissions gauches et droite.

- Retirer le démarreur.

- Débrancher la timonerie de boîte de vitesses.

- Retirer la bague d’échappement sur le côté du collecteur.

- Retirer les vis de fixation de la cloche d’embrayage.

- Déconnecter le moteur de la boîte de vitesse.

PROCEDER À L’OPÉRATION

Démonter

- Repérer la position du mécanisme par rapport au volant moteur. Stopper le volant d’inertie

- Desserrer progressivement les vis de fixation du dispositif mécanique

- Retirer le mécanisme en empêchant le disque de tomber. Observer immédiatement le sens du disque (décalage côté volant moteur ou côté boîte).

- Retirer la butée.

Vérifier

- Le disque :

- Déformation de la garniture relativement aux rivets.

- Traces d’huile sur la garniture.

- Ressorts défectueux ou ayant trop d’effet

- Cannelures abîmées.

- Le mécanisme :

- Malformation du diaphragme.

- Déformation des extrémités par frottement de la butée.

- Égratignure, rayure ou bleuissement du plateau presseur.

- La butée :

- Tenter d’élancer la bague tournante, elle doit tourner normalement sans faire de bruit et s’arrêter rapidement.

- Ergots de maintien en bon état (non cassé, non tordu).

- La fourchette : Usure des bordures

- Le volant moteur :

- La surface de support est striée ou bleu (parfois elle peut être corrigée).

Préparation pour la réinstallation de l’embrayage

- Nettoyage et dégraissage :

- Le volant moteur.

- La cloche d’embrayage.

- Couvrir la plaque de pression du mécanisme.

- Lubrifier t légèrement :

- Le guide de la butée.

- Les appuis et articulations de la fourchette.

- Le roulement pilote

- Les cannelures de l’arbre primaire.

Nota : Utiliser le pack de graisse inclus dans le kit. La pièce supplémentaire entrainera éventuellement le remplacement de l’embrayage.

Remonter

- Graisser légèrement la cannelure du disque.

- Réinstaller le disque en plaçant le centreur d’embrayage dans la bague du volant moteur (faire attention au sens du disque).

- Remontrer le dispositif mécanique et faites attention aux marquages lors du démontage (en cas de remontage de l’ancien mécanisme).

- Serrer progressivement les vis de fixation du mécanisme en croix au couple recommandé

- Installer la butée sur son guide et vérifier soigneusement sa position et sa connexion.

- Réinstaller la boîte de vitesses ;

- Régler le jeu libre de l’embrayage si nécessaire. (Reportez-vous à la page précédente)