REMPLACER UN SOUFFLET DE TRANSMISSION (JOINT A BILLES)

OBJECTIF

- Après avoir constaté que le soufflet ou que la transmission est manifestement errante, quel que soit le type de montage, remplacer le soufflet de transmission.

ORGANISER LE POSTE DE TRAVAIL

Noter dans la revue technique du véhicule

- La méthode de démontage relative au modèle de joint homocinétique.

- Déterminer le type d’assemblage de la transmission.

Préparer

- Démonter la transmission du côté concerné (voir fiche 25).

PROCÉDER À L’OPÉRATION

Pour les joints à billes, c’est un changement de soufflet côté roue. Pour les soufflets du côté de la boîte, se référer à la méthode préconisée par le fabricant.

Démonter

1. Couper le collier et le soufflet sur toute sa longueur

2. Retirer la graisse autant que possible

3. Enlever le segment d’arrêt (7, figure ci-contre) et frapper à coup de maillet la surface avant du moyeu à billes (5).

4. Dissocier le joint de l’arbre.

Remonter

- Mettre sur l’arbre (figure ci-contre) : le collier caoutchouc (A), le soufflet (3).

- Pousser le joint à billes (1) et sa partie fixe sur les cannelures de l’arbre jusqu’en butée du segment de la gorge (B) de l’arbre.

- Répartir la quantité de graisse recommandée dans le soufflet et dans le bol fusé

- Placer les lèvres du soufflet dans les gorges du bol et de l’arbre de transmission.

- Fixer les deux colliers du soufflet avec la pince adaptée.