VÉRIFIER ET REGLER UNE BOITE DE VITESSES

OBJECTIF

- Démonter et remonter complètement la boîte de vitesse afin d’identifier et de contrôler différentes pièces

- Identifier et changer les pièces défectueuses de la boîte de vitesse

ORANISER LE POSTE DE TRAVAIL

Noter dans la revue technique du véhicule

- La démarche de réparation du fabricant.

- Les couples de serrage.

- Les valeurs de réglage.

- Les références des outils adaptés

Préparer

- Vider totalement la boîte de vitesse.

- Déposer la boîte de vitesse (voir la fiche 24 et la revue technique).

- Mettre la boîte sur un support adapté.

- Travailler sur un établi propre et sans encombre pour avoir les outils à porter de main

- Préparer des boîtes de rangement pour une classification soigneuse des pièces.

PROCÉDER À L’INTERVENTION

Démonter

- Suivre attentivement les instructions du fabricant concernant l’ordre de démontage et les outils préconisé. Identifier la longueur des vis sur les carters et les noter.

- Identifier les composantes de la boîte de vitesses, leur direction leur emplacement et les noter. Les classer individuellement dans des boîtes de rangement. Ce sont :

- L’arbre primaire et ses éléments de mise en position,

- L’arbre secondaire et ses éléments de mise en position,

- Pignonnerie des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e vitesse et les synchroniseurs,

- Pignonnerie et envoi de marche arrière,

- Coulisseaux, fourchettes et verrouillages,

- Couronne et boîtier de différentiel, éléments de mise en position (boîte-pont).

Vérifier et remplacer (si nécessaire)

- Les dents des pignons ne doivent pas être trop fines, ni avoir des déchirures à l’avant

- Les bagues des synchroniseurs ne doivent pas présenter de traces d’usure.

- L’entrée des crabots ne doit pas être coupante.

- Le système de verrouillage des synchroniseurs (bielles, ressorts, clavettes) ne doit pas être endommagé.

- L’état des roulements (bruits, jeu).

- La détérioration des fourchettes en les replaçant dans les gorges des synchroniseurs.

- Les coulisseaux, marqués aux cavités des billes de verrouillage.

- Les bielles du sélecteur côté commande et côté coulisseau.

Remonter et régler

- Réinstaller chaque arbre dans sa position précise. Elle est assurée à une seule extrémité (pour prévenir les contraintes mécanisme et thermiques). Il faut trouver 4 points de contact :

- Arbre dans le roulement :

- Immobilisation d’un côté → épaulement sur l’arbre ;

- Immobilisation de l’autre côté → écrou avec serrage au couple.

- Ensemble arbre + roulement dans carter :

- Immobilisation d’un côté → lamage, rainure dans le carter ;

- Immobilisation de l’autre côté → appui d’un couvercle.

2. Utiliser les outils spécifiques recommandés pour effectuer les réglages nécessaires en fonction du type de boite de vitesse. Exemple sur une boîte-pont pour un moteur longitudinal : distance conique, jeu de denture, précontrainte des roulements.