VÉRIFIER LES CAPTURES D’UN SYSTEME ABS

OBJECTIF

- Identifier tous les éléments d’un système ABS.

- Effectuer le diagnostic après une panne électrique à (le voyant allumé).

- Réaliser la purge du circuit hydraulique à l’aide de l’outil de diagnostic.

ORGANISER LE POSTE DE TRAVAIL

Noter dans la revue technique du véhicule

- Le positionnement des composants du système ABS et le schéma électrique.

- Les valeurs constructeur et les bornes de mesure des composants du système.

- La technique de purge.

VÉRIFIER – MESURER

Cette liste de contrôle est une méthode générale. Selon le type d’ABS installé sur le véhicule, il est recommandé de se référer à la méthode préconisée par le constructeur.

Contrôler

- Vérifier le ou les fusibles protégeant le système ABS.

- Vérifier les capteurs de vitesse :

- Contrôler le jeu au roulement,

- Contrôler la fixation des capteurs de roue,

- Vérifier visuellement la propreté et l’état de la couronne et des capteurs,

- Vérifier l’entrefer (se référer aux valeurs avant et arrière du constructeur) : Placer une dent de la couronne devant le capteur et contrôler l’écartement à l’aide d’un jeu de cales (écartement non réglable).

- Contrôle du témoin ABS :

- Mettre le contact,

- Vérifier si le témoin d’avertissement s’allume puis s’éteint au bout de 3 secondes environ.

- Contrôle de l’alimentation et la mise à la masse du calculateur :

- Enlever le contact,

- Déconnecter le connecteur du calculateur ABS,

- Mettre le contact,

- Vérifier l’alimentation du connecteur et la masse multimètre en position voltmètre (= U bat),

- Enlever le contact,

- Vérifier la mise à la masse du calculateur entre la borne du connecteur et la masse, multimètre en position ohmmètre (= 0Ω).

- Contrôle des capteurs de vitesse (si capteurs inductifs) au multimètre :

- Éteindre le contact d’allumage et déconnecter le connecteur du calculateur,

- Vérifier la résistance entre les bornes du connecteur ABS sans déconnecter le capteur, le multimètre en position ohmmètre (se référer à la valeur constructeur),

- Vérifier la résistance entre les bornes du capteur de roue, le multimètre en position ohmmètre (se référer à la valeur constructeur),

- Vérifier l’isolement du capteur par rapport à la masse,

- Répéter cette opération pour chaque capteur.

- Vérifier la tension fournie par le capteur inductif : `

- Éteindre le contact,

- Déconnecter le connecteur du calculateur,

- Connecter un voltmètre aux bornes du capteur ou du connecteur ABS en position alternatif,

- Soulever le véhicule en soulevant les roues une à une (en appuie sur un cric),

- Faire tourner la roue à environ 60 tr/min ;

- Vérifier la tension (voir valeur constructeur).

- Contrôle du signal capteur à l’oscilloscope :

- Éteindre le contact,

- Déconnecter le connecteur du calculateur,

- Connecter un oscilloscope aux bornes du capteur du connecteur ABS,

- Soulever le véhicule en soulevant les roues une à une (en appuie sur un cric),

- Faire tourner les roues une à une à environ 60 tr/min,

- Vérifier la force de signal de chaque roue. On doit avoir un signal sinusoïdal.

- Contrôle des capteurs de vitesse (si capteurs actifs à l’oscilloscope) :

- Contact d’allumage mis, calculateur connecté,

- Mesurer le signal sur la borne du capteur et le comparer-avec

le signal de référence (signal carré).