VÉRIFIER LES COMPOSANTS ELECTRIQUES D’UN SYSTEME ABS

OBJECTIF

- Identifier tous les éléments du système ABS.

- Réaliser un diagnostic après une panne d’origine électrique (le voyant allumé).

- Effectuer la purge du circuit hydraulique à l’aide de l’outil de diagnostic.

ORGANISER LE POSTE DE TRAVAIL

Noter dans la revue technique du véhicule

- Le positionnement des composants du système ABS et le schéma électrique.

- Les données constructeur et les bornes de mesure des éléments du système.

- La technique de purge.

CONTROLER – MESURER

Cette liste de contrôle est une méthode générale. Selon le type

d’ABS installé sur le véhicule, il est conseillé de se référer à la méthode recommandée par le constructeur.

Contrôler

- Contrôle des relais (si accessible) :

- Éteindre le contact d’allumage,

- débrancher le connecteur du calculateur,

- Vérifier la tension d’alimentation aux bornes du connecteur par rapport à la masse (= U bat),

- Vérifier le circuit de puissance des relais (palettes).

- Contrôle de la résistante motopompe :

- Enlever le contact,

- Déconnecter le connecteur du calculateur,

- Vérifier l’endurance entre les bornes du connecteur (voir valeur constructeur).

- Contrôle de la mise motopompe :

- Enlever le contact,

- Déconnecter le connecteur du calculateur,

- Vérifier la mise à la masse motopompe ( = 0Ω).

- Contrôle contacteur de position de pédale de frein :

- Enlever le contact,

- Déconnecter le connecteur du calculateur,

- Mettre le contact d’allumage,

- Vérifier la tension entre les bornes et la masse en appuyant sur la pédale de frein (pédale relâchée = 0 V, pédale enfoncée = tension batterie).

- Contrôle des électrovannes du bloc à l’aide de l’outil de diagnostic :

- Enlever le contact,

- Reconnecter le connecteur du calculateur,

- Connecter la valise de diagnostic,

- Remettre le contact,

- Choisir test par calculateur,

- Choisir le calculateur d’ABS,

- Chercher le menu actionneur,

- Mettre en marche les électrovannes ABS,

- Prêter attention au bruit de fonctionnement.

- Purge du circuit hydraulique :

- Éteindre le contact,

- Reconnecter le connecteur du calculateur,

- Examiner dans la revue technique la méthode et l’utilité ou non de l’emploi de l’outil de diagnostic pour réaliser la purge,

- Recourir à un appareil de mise sous pression de circuits de freinage classique,

- S’il faut, connecter l’outil de diagnostic..