RETIRER ET REMONTER UN AIRBAG CONDUCTEUR

OBJECTIF

- Retirer et remonter un airbag conducteur tout en respectant obligatoirement les règles de sécurité.

ORGANISER LEPOSTE DE TRAVAIL

Noter dans la revue technique du véhicule

- La technique spécifique de démontage/réinstallation de l’airbag conducteur pour le véhicule concerné.

- Les instructions de sécurité.

- Les paires de serrage.

PROCÉDER À L’INTERVENTION

Cette liste de démontage/réinstallation est une méthode générale.

Il est conseillé de se référer la méthode recommandée par le constructeur pour le véhicule concerné.

Démontage

- Inspection et opérations préliminaires :

- Allumer le contact et vérifier le bon fonctionnement du témoin lumineux d’airbag sur le tableau de bord (le témoin doit s’allumer puis s’éteindre).

- Sortir la clé du contacteur.

- Déconnecter la borne négative de la batterie et l’isoler.

- Attendre dix minutes avant d’effectuer toutes autres opérations (le temps nécessaire pour la décharge de la capacité du module de déclenchement électronique).

- Retirer et soulever la console centrale pour déconnecter la broche de connexion électrique (A).

- Tourner le volant (C) pour retirer les vis de fixation (A) et (b) de l’airbag situés derrière celui-ci.

- Soulever l’airbag (avec précautions) l’airbag (d) et l’orienter vers soi, jusqu’à pouvoir déconnecter le connecteur. Retirer ensuite le coussin gonflable du conducteur et le ranger dans une armoire fermée en plaçant le sac gonflable vers le haut.

- Placer les roues avant en position « droite » et desserrer légèrement l’écrou central qui fixe le volant. Retirer celui-ci jusqu’à ce qu’il atteigne l’écrou, puis le retirer complètement et retirer le volant de direction.

- Retirer la coque inférieure et la coque supérieure de la colonne de direction. Desserrer et enlever la broche e connexion électrique (E). Desserrer et dégager le transpondeur (F) sur le côté. Dévisser et retirer les trois vis de fixation (G) du commutateur tournant puis les retirer sans forcer.

Remontage

- Régler le commutateur tournant en tournant la platine supérieure jusqu’à ce que le repère soit aligner (H).

- Remonter tous les composants en suivant l’ordre inverse du démontage puis reconnecter la broche de connexion électrique (E) et reposer le transpondeur (F).

- Serrer l’écrou central du volant et toutes les vis de montage de l’airbag au couple spécifié.

- Reconnecter la broche de connexion (A).

- Vérifier qu’il n’y a personne dans le véhicule et reconnecter la borne négative de la batterie. Mettre le contact d’allumage et vérifier le fonctionnement du témoin d’airbag (le témoin doit être tout d’abord s’allumer puis s’éteindre par la suite),